#### 2.10.3.4 军品区机加工

（一）联合加工厂房

1、中小件加工区：

（1）产品对象（用途）：

①中小型机加工零部件加工：主要满足JP产品中小型非标设备制造，以各型阀件、武备系统、细长轴、双缸液压机、舵机减速器、蒸馏水冷却器、法兰、接头类、高强螺栓等类型产品为主。

②专业设备试验检测：设置在小型精密加工，产品试验区主要配置外压井、阀件密封试验装置、拉力试验机、液压动力源、各种运动试验装置等，主要为军工装备提供特殊试验及检测。

（2）车间建设要求：建设一座三联跨厂房，每区尺寸60mx150m,建筑面积9000m²。

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术（性能）指标 | 国别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三联跨厂房 | （18m+24m+18m）mx150m |  | 1 |
| 2 | 桥式起重机 | 10t | 国产 | 2 |
| 3 | 桥式起重机 | 5t | 国产 | 4 |
| 4 | 桥式起重机 | Q=10t，K=16.5m，H=12m | 国产 | 2 |
| 5 | 桥式起重机 | Q=5t，LK=16.5m，H=12m | 国产 | 2 |
| 6 | 桥式起重机 | Q=32t，K=22.5m，H=16m | 国产 | 1 |
| 7 | 桥式起重机 | Q=10t，K=22.5m，H=16m | 国产 | 1 |

2、重型精密加工区：

（1）产品对象（用途）：大型阀架、舵系、轴系、绞车等重型产品加工制造为主。

（2）车间建设要求：建设一座四联跨厂房，每跨尺寸96mx150m建筑面积14000m²。

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术（性能）指标 | 国别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四联跨厂房 | （24m+30m+24m+18m）mx150m |  | 1 |
| 2 | 桥式起重机 | Q=50t，LK=22.5m，H=12m | 国产 | 1 |
| 3 | 桥式起重机 | Q=20t，LK=22.5m，H=12m | 国产 | 1 |
| 4 | 桥式起重机 | Q=100t，LK=28.5m，=18m | 国产 | 1 |
| 5 | 桥式起重机 | Q=50t，LK=28.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 6 | 桥式起重机 | Q=20t，LK=28.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 7 | 桥式起重机 | Q=75t，LK=22.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 8 | 桥式起重机 | Q=20t，LK=22.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 9 | 桥式起重机 | Q=10t，LK=16.5m，H=12m | 国产 | 1 |
| 10 | 桥式起重机 | Q=5t，LK=16.5m，H=12m | 国产 | 1 |

3、钛合金产品制造区

（1）产品对象（用途）：主要为船用钛合金耐压管段、阀门、海水泵、海水管路系统、导流罩等。

（2）车间建设要求：建设一座三联跨厂房，厂房尺寸60mx180m，建筑面积10800m²。

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术（性能）指标 | 国别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三联跨厂房 | （18m+24m+18m）x180m |  | 1 |
| 2 | 桥式起重机 | 10t | 国产 | 2 |
| 3 | 桥式起重机 | 5t | 国产 | 4 |
| 4 | 桥式起重机 | Q=10t，K=16.5m，H=12m | 国产 | 2 |
| 5 | 桥式起重机 | Q=5t，LK=16.5m，H=12m | 国产 | 2 |
| 6 | 桥式起重机 | Q=32t，K=22.5m，H=16m | 国产 | 1 |
| 7 | 桥式起重机 | Q=10t，K=22.5m，H=16m | 国产 | 1 |

4、精密钢结构制造区：

（1）产品对象（用途）：

主要制造JP船用减振阀架、舵叶、船体分段单原件、特种设备大型箱体结构、各类舾装件结构件。

（2）车间建设要求：建设一座四联跨厂房，（尺寸）96mx180m建筑面积17280m²。

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术（性能）指标 | 国别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四联跨厂房 | 96mx180m |  | 1 |
| 2 | 桥式起重机 | Q=50t，LK=22.5m，H=12m | 国产 | 1 |
| 3 | 桥式起重机 | Q=20t，LK=22.5m，H=12m | 国产 | 2 |
| 4 | 桥式起重机 | Q=100t，LK=28.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 5 | 桥式起重机 | Q=50t，LK=28.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 6 | 桥式起重机 | Q=20t，LK=28.5m，H=18m | 国产 | 2 |
| 7 | 桥式起重机 | Q=75t，LK=22.5m，H=18m | 国产 | 1 |
| 8 | 桥式起重机 | Q=20t，LK=22.5m，H=18m | 国产 | 2 |
| 9 | 桥式起重机 | Q=10t，LK=16.5m，H=12m | 国产 | 8 |
| 10 | 桥式起重机 | Q=5t，LK=16.5m，H=12m | 国产 | 1 |

5、建设物料仓储中心

建设25×70m物料仓储中心，结构形式为两层结构，一层用于储存钢材板料及型钢，二层用于标准件、有色金属、非金属等物料存储。

| 序号 | 设施名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料仓储中心 | 25×70m | 1 |
| 2 | 桥式起重机 | 10t | 1 |
| 3 | 桥式起重机 | 2t | 1 |

（二）工艺及设备、设施

1、阀件组孔及大型复杂型面制造工艺研究

各型舌阀的关重件为舌阀壳体，舌阀壳体外形较大，结构复杂，加工要求较高，该零件对装配空心轴的前后轴孔要求较高，孔的精度等级为7级，表面粗糙度要求为Ra1.6，其同轴度要求≤0.04mm，孔端面对轴心线的垂直度≤0.08；各排气孔与中心的角度要求分别为13°、45°。

该类零件的加工控制难点主要是各孔和各面的尺寸精度和位置精度，这些高要求零件的加工需用高精度的工作母机来实现。现行工艺是采用多型设备、多工位、多工序进行加工，再采用钳工手工修磨的手法来达到工艺要求。

阀件装配过程的需要高清洁度的环境，才能保证阀件工作过程的可靠性，现由于工作环境较差，主要靠使用煤油反复清洗，再使用棉布擦拭干净达到清洁度要求。

（1）现状及不足

现各型舌阀壳体制作采用传统工艺，制作过程复杂，效率低下，质量可靠性较低，现行舌阀壳体制作主要工艺如下图：

| 下料 |  | 结构装 焊 |  | 钳工划 线 |  | 铣床 |  | 钳工修 磨 |  | 钣金装 焊 |  | 中间涂 装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装 |  | 钳装 |  | 钻床 |  | 钳装 |  | 刨床 |  | 镗床 |  | 钳工划线 |

通过分析工艺简图，可以看出，由于工艺过程繁杂，转序多，工作效率低下。涉及加工设备多，多次装夹，尺寸、位置精度难以保证。

该类产品现主要加工设备为镗床、铣床、刨床、摇臂钻床等。

没有专门洁净阀件装配车间，钳工装配混杂在普通装配区域，阀件装配质量保障系数低，影响装配质量和效率。

我国常规潜艇将向大深度方向发展。现有艇用通海系统阀件、液压系统阀件、铜合金管路附件等，其静音性、耐火性、重量控制、密封性能、承压能力及工作压力、耐腐能力均不能满足大深度潜艇的使用要求，需针对性进行改进。

（2）工艺改进

舌阀壳体在结构装焊完成后，运用数控龙门式加工中心一次加工完成，转到钳工装配工序，运用阀面研磨装置替代人工修磨，钳工只需短时间完成装配。

各类箱体类零部件以及蜗轮、蜗杆，几何精度及形位公差要求非常高，尤其是球面蜗轮蜗杆、平面二次包络蜗轮、蜗杆之类高精密机械加工件，加工成型精度靠设备自身精度保障，添置五轴联动数控加工中心和高精度数控车铣加工中心可达到这些高精度部件加工的工艺要求。

建设阀件装配洁净厂房，避免阀件装配过程受环境不良影响，提高装配质量，提高阀件工作稳定性。

（3）建设的必要性

根据潜艇工作性质，各型舌阀的可靠性影响到全艇的安全，必须保证百分之百的优质和高可靠性，我们认为必须改进工艺，运用精良、先进的设备和工艺装备，建设阀件装配洁净厂房，提高各型舌阀生产效率和质量，是保证军工产品优良的基础。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控龙门式加工中心 | XH2730×10 | 1 |
| 2 | 数控铣车复合加工中心 | DMU-125 FD | 1 |
| 3 | 数控五轴联动加工中心 | DMU-85 | 1 |
| 2 | 阀面研磨装置 | 针对不同规格阀面进行设计 | 3 |
| 3 | 阀件装配洁净厂房 | 24×96 | 1 |

（5）建设说明

添置数控龙门式加工中心，可将平面铣削、镗孔、钻孔等多工序在一台设备上一次装夹完成加工，保证了阀壳体各项加工精度和提高工作效率；添置数控铣车复合加工中心和数控五轴联动加工中心完成各型阀件部件精密加工；添置阀面研磨装置可提高工作效率、降低工人劳动强度。建设阀件装配洁净厂房，提高阀件装配质量，保证阀件工作稳定性。

2、轴类、液缸精密加工工艺改进

（1）现状及不足

轴类零件主要工艺流程如下：

| 毛坯 |  | 粗车 |  | 时效 |  | 半精车 |  | 时效 |  | 精车外 圆 |  | 精车螺 纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精车轴承位 |  | 精磨轴承位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上工艺流程中：粗车、半精车及外圆精车等工序现行加工设备基本上可保证，但轴承位等需高精密加工部位，现工艺设备很难保证，车加工完工后，再采用砂带机反复打磨，才有可能勉强达到工艺要求。该工艺过程主要不足一是质量保障率差，二是加工效率低。

液缸产品主要工艺流程如下：

| 毛坯 |  | 钻孔 |  | 粗车内 孔 |  | 半精车内孔 |  | 时效 |  | 精车内 孔 |  | 时效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精磨内 孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上工艺流程中采用车床打孔、车内孔工艺方法加工内孔，达到产品尺寸精度和形位精度难度较大，加工效率低下，精磨内孔采用“土制”磨头磨削，产品精度难以保证。

（2）工艺改进

主要是改进精密加工工艺落后、质量保障能力低下和加工效率低下等问题：

①新增CK61100×10000型数控卧式车床、PUMA2600型数控卧式车削中心各一台，用于提高轴类零件加工精度和加工效率。

②新增“豪克能”高精密外圆加工设备三套，最大加工直径达到φ1000mm，用于取代砂带机进行高效率、高精度加工。

③新增数控镗孔滚压机三台，用于取代现行落后的内孔加工工艺，高效率高精度加工液缸类产品。

（3）建设必要性

军用非标设备中含有大量多型号规格轴类、液缸产品，其质量直接影响到潜艇运行可靠性，运用先进的加工工艺，采用先进的工艺设备，是提高轴类、液缸类产品质量的必要手段。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控卧式车床 | CK61100×10000 | 1 |
| 2 | 数控卧式车削中心 | PUMA2600 | 1 |
| 3 | 豪克能高精密加工设备 |  | 3 |
| 4 | 镗孔辊压机 |  | 3 |

3、舱壁件工艺改进及工艺设备需求

舱壁件包括舱口、圆门、人孔等，其密封性能直接关系到潜艇及全艇官兵的安全。保证密封性能的关键是车、铣、钳等工序，尺寸精度和形位精度要求非常高，现行工艺是在机加工完成后，依靠高等级技工进行长时间修磨来达到工艺要求。

（1）现状及不足

舱壁件现行主要工艺如下：

| 下料 |  | 结构装焊 |  | 钳工划线 |  | 立车 |  | 铣床 |  | 钳装修磨 |  | 涂装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上工序中关键的是立车、铣床、钳装三道工序，车工序主要在普通立式车床上完成，加工设备是1970年左右投入使用的，已经过多次大修理，现已不能用修理手段恢复应有性能，加工精度达不到产品工艺要求，只能多留加工余量，通过钳工装配时修磨，达到工艺要求。铣床主要进行卡板、压槽的加工，加工设备也是1970年左右投入使用的普通设备，加工形状位置精度达不到工艺要求，直接影响圆门等产品工作可靠性。

（2）工艺改进

主要是工艺设备的改进，引进先进的数控立式车铣加工中心。各型舱壁件装焊完工后，在数控立式车铣加工中心进行精密的车铣加工，在单台设备上一次装夹完成多工序加工，达到产品机械加工工艺需求。

（3）建设的必要性

从潜艇及全艇官兵的安全性考虑，舱壁件的密封性和可靠性影响到全艇的安全，我们认为必须运用精良、先进的设备，提高各型舌阀生产效率和质量，是保证军工产品优良的基础。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控立式车铣加工中心 | CXH5116 | 2 |

（5）建设说明

工作母机的性能直接影响潜艇舱壁件工作性能，添置先进的数控车铣加工中心，可以一次完成各密封面的精密车加工和密封型槽的精密铣加工，改变现有设备加工精度不足的问题。

4、武备系统传动装置加工工艺设备

武备系统传动装置中的关键设备：雷弹纵向装填装置，其运行稳定性直接影响潜艇作战能力的发挥。雷弹快填装置中的关键部件，快填丝杠的加工精度是雷弹输送成功的决定性部件，现采用1971年投入使用的普通卧式车床进行加工，加工完成后，再与螺母进行反复跑和、钳工进行反复修磨的工艺达到运行需求。

（1）现状及不足

雷弹纵向装填装置主要由以下几部分组成：雷弹纵向装填装置由齿轮箱、螺杆、螺母、轴承座、导轨、压条、定位连接卡、前基座、T型梁、支承瓦、弹簧套筒、手动杆、液压缸、吊臂等组成，设计图样规定运行时的噪声指标不得高于76 dB。其中螺母与螺杆的螺旋运动副是雷弹纵向装填装置执行可靠与否的关键。螺杆主要在一台1972投入使用的CW61100普通卧式车床上进行加工，由于使用年限长，机床内部传动机构磨损及几何精度丧失，加工后螺母与螺杆的表面粗糙度达不到图纸要求的Ra3.2μm，致使两者运动时产生较大摩擦阻力，造成运动噪声超标和运行稳定性降低。再因快填丝杠长达12m，加工过程极易变形，车削一刀后就需停台让工件冷却后再进行加工，整过加工过程还需多次时效，加工过程长达20余天，现有一台机床加工不能满足加工需求。

（2）工艺改进

由于现仅有一台机床可进行快填丝杠加工，粗、精加工工序混在一台设备上进行，也严重影响了产品质量。亟待对此工艺进行改进，添置一台大型数控丝杠车床进行精加工，将粗、精加工工序分开进行，保证丝杠加工精度，提高工作效率。

（3）建设必要性

雷弹纵向装填装置是潜艇作战弹药输送的执行设备，其稳定运行是战斗力的保证。而雷弹纵向装填装置中的丝杠又是执行部件中最为重要的元素，因此改进工艺，添置先进的数控车床尤为必要。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型数控丝杠车床 | CK61100×16000 | 1 |
| 2 | 中型数控车削中心 | DMU 510 | 1 |

（5）建设说明

细长丝杠精度主要靠加工机床精度来保证，添置数控大型数控丝杠车床可以保证丝杠的尺寸精度和表面粗糙度，添置中型数控车床用来保证丝杠螺母的加工精度。

5、耐压零件的先进制造技术研究

常规潜艇“三漏”治理要求日益提高，对耐压零件的制造质量提出了高要求。现阶段高压接头的机械加工工艺流程为：车螺纹——铣方。这种工艺方法的弊端主要是：a)多工序、多工位加工，效率低下。b)普通车床加工，加工精度不高，互换性差，螺纹的可靠性不高。拟通过引进先进的制造技术，提高高压接头、高强度连接件等耐压产品的制造质量。

（1）现状及不足

目前公司配备的普通车床及经济型数控车床，不能满足高压接头一次加工成型要求。

公司没有配置滚丝机，螺纹无滚制工艺。

（2）工艺改进

高压接头加工工艺改进：添置数控卧式车铣加工中心，一次将高压接头等产品加工成型交付使用。

（3）建设的必要性

随着下潜深度的提高，压力的增加，耐压设备的可靠性必须得到保证。不论高压接头的制造工艺，还是装配条件都必须进行改进和改善，才能满足要求。

（4）建设内容：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控卧式车铣加工中心 | DMU310S | 4 |

（5）建设项目说明：

数控卧式车铣加工中心用于制造高压接头、螺栓、螺钉等类似的制品。采用先进的车铣加工中心一次性加工出高强度螺纹接头，产品精度、互换性及效率将得到明显提高。

6、减速器类产品工艺设备改进研究

目前我厂制造的潜艇舵机减速器（如M4.5和M10弧面减速器等）是潜艇上用于传动艉升降舵、方向舵的设备，根据设计要求在运行时的噪声不得高于76 dB（其余类似设备如M3、M7减速器、双缸液压机工作与噪声产生原理与以上两种减速器类同，不另赘述）。现用于减速器蜗轮蜗杆副加工的滚齿机传动链磨损、机床几何精度丧失，加工的齿形误差和表面粗糙度超过了设计要求。导致减速器安装成型后运转噪声超过试验大纲规定要求。

（1）现状及不足

M4.5、M10减速器上产生噪声的主要部位是蜗轮、蜗杆运动副。蜗轮、蜗杆零件的齿形精度以及两者的装配精度是影响噪声指标的两个关键因素。该两种零件的加工都是通过滚齿机来实现。工厂现用于M4.5、M10减速器蜗轮蜗杆副加工的滚齿机2台，Y38型滚齿机主要用于M4.5平面二次包络蜗轮、蜗杆加工，YM31125型滚齿机主要用于M10球面蜗轮、蜗杆加工。这两台滚齿机都已使用了30余年，机床传动链磨损、机床几何精度丧失，加工精度难以保证零件的设计精度要求，加工的齿形误差和表面粗糙度也超过了设计要求。导致该产品组装成型后运转噪声不能达到试验大纲规定的“不超过电动机噪声”的要求。

（2）工艺改进

通过引进采用数字控制系统的先进滚齿机，能有效提高蜗轮蜗杆的加工精度和表面粗糙度，可望解决M4.5、M10蜗轮蜗杆零件的精密加工问题，在一定程度上降低运动副产生的噪声。

（3）建设必要性

我厂制造的潜艇舵机减速器（如M4.5和M10弧面减速器等）是潜艇上用于传动艉升降舵、方向舵的设备，其性能是否优良关系到潜艇的运行和潜艇的运行噪声。对现有工艺设备进行改进更新是必须的。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控精密滚齿机 | YK3180 | 1 |
| 2 | 数控精密滚齿机 | YKA31125 | 1 |

7、舵叶制造工艺改进研究

我公司承接了潜艇舵系设备的制造工作，现行工艺制约了舵系的制造周期和制造质量的提高，有必要对现行工艺及工艺设备进行改进。

（1）现状及不足

舵系面板的成型现是在一台最大输出压力400t油压机上进行，由于设备压力达不到工艺要求，现采用多次压制的方法成型，成型效果不理想，安装过程需工人进行校正，影响了表面质量。

焊接采用人工焊接，质量不稳定。装焊无专业台架定型焊接，变形量大，效率低下。

钳装采用卧式拂配工艺，主要有以下不足：a）舵轴与舵孔配合部受力不均匀，影响拂配质量；b）舵轴与舵孔配合需外部给以强烈冲击力；c)需多台起吊设备配合；d）占用场地大。

（2）工艺改进

添置1000t油压机压制舵叶面板，采用模具一次成型，提高舵叶表面质量。

建设装焊台架，配置焊接机械手，配合焊接防变形软件进行自动焊接，提高焊接质量和整体装焊质量。

建设舵叶拂配地槽，将舵叶钳装工艺改为立式拂配，提高轴孔配合质量，提高工作效率。

（3）建设必要性

舵叶表面质量影响到潜艇运行噪声，提高表面质量对潜艇噪声控制是非常必要的。

舵叶轴孔配合是舵系安全运行的关键因素，现行舵叶钳装工艺要达到图样要求一是由于卧式拂配受力不均匀，质量不稳定，二是耗时长、效率较低，三是占用场地大和占用起重设备时间长，影响其它产品生产。因此建设舵叶拂配地槽和相应工装将大幅提高舵叶拂配效率和质量。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油压机及模具 | JE36-1000 | 1套 |
| 2 | 板料矫平机 |  | 1套 |
| 3 | 舵叶装焊台架及软件 |  | 1套 |
| 4 | X射线探伤机 | 300EGM2 | 1套 |
| 5 | 拂配地槽 |  | 1套 |
| 6 | 配合工装 |  | 多套 |

8、军用结构件制造工艺研究

（1）现状及不足

潜艇非标设备有很多结构产品现仍然是采用手工焊接、手工校正等原始制作工艺，主要不足表现在产品外观质量差、工作效率低、产品质量受人为因素影响大等。

（2）工艺改进

①添置ZDW11-60*4000三辊卷板机，用于围栏、围井等产品卷制成型，保证产品质量。

②新增先进的焊接操作机，用于围栏、围井焊接，提高焊接质量

（3）建设必要性

分厂制造围栏、围井等产品由于受制作能力影响，制作周期较长，产品外观质量有待提高，因此，添置先进的焊接操作设备和三辊卷板机是必要的。

（4）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三辊卷板机 | ZDW11-60*4000 | 1 |
| 2 | 焊接操作机 | 4×4 | 1 |

（三）军用舰船中间产品检测试验中心

1、现状及不足：

目前我厂制造的潜艇（如M4.5和M10弧面减速器等）舵机减速器是潜艇上用于传动艉升降舵、方向舵的设备，在潜艇上浮、下潜和航行过程中起着关键作用，随着潜艇性能要求的不断提高，对舵机减速器工作过程中产生的噪声、稳定性提出了较高的要求。因此舵机减速器在出厂前均需在试验台架上进行空载和负载试验，并对舵机减速器弧面副的有效效率和运行过程中的噪声进行检测。工厂现有的舵机减速器试验台架由于使用时间较长，存在稳定性差、精度降低等情况，已不能充分满足空载和负载试验的要求。在进行噪声检测方面，工厂无符合要求的试验环境，而且现有的试验台架上也无相应的检测仪器，不能进行定量分析检测。各型阀件现试验内、外压密封性能试验是保证潜艇安全的主要测试项目，现有的压力试验装置内压试验最高压力40MPa，外压最高压力6MPa，已不能满足新型号军用舰船阀件试验需求。

2、建设必要性：

（1）为保证舵机减速器等产品各类试验的顺利进行，需重新设计制造一套产品运动、疲劳、噪声综合试验平台，拟安装于潜艇完整件试验中心内。该装置主要由动力传动部分、速度和扭矩测量部分、负荷加载部分和噪声测量部分组成。为保证设备工作时噪声检测的准确性，该装置应安装在一个密闭的房间中，数据显示和负荷加载控制部分均安装在房间外以便于操作。

（2）为检测雷弹快填装置运行平稳性、可靠性、运行噪声，需建造一套疲劳试验检测装置，对该类型产品进行速度性能试验、运行稳定性试验、运行噪声检测。

（3）为保证各型军用非标阀件的安全、可靠性，需要设计建造一套试验能力为60MPa的内压试验装置，由高压空气压缩机、高压储气瓶、控制系统及相应的高压管道组成。

（4）建设一套试验压力为10Mpa，有效试验尺寸φ3500×7000的外压井，对阀件的承压性能、密封性能进行试验。

（5）建设一套应力检测消除装置，对金属材料内部应力进行检测分析，运用现代设备在不进行热加工的情况下消除内部应力。

3、建设内容

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品运动、负载、噪声综合试验平台 | 研制 | 1 |
| 2 | 产品疲劳试验检测 | 研制 | 1 |
| 3 | 压力试验平台 | 60MPa | 1 |
| 4 | 外压井 | φ3500×7000 | 1 |
| 5 | 应力集中检测仪 | ZH7298 | 1 |
| 6 | 应力消除仪 | HZ | 1 |