4.2.3.10专用设备制造间

##### 4.2.3.10.1现有能力

工厂杨园厂区承担各型海洋打捞船、大型登陆艇及各型民用船舶产品轴系、舵系、舾装件、自制设备的机加配套任务。

杨园厂区生产面积10万平方米，电力安装容量3490kVA，现有正式职工569人，其中生产工人265人，管理人员113人，具有高级及以上技术职称的工程技术人员18人，中级技术职称56人，具有技师及以上职称的技能人员34人。设置三个基本生产车间以及生产、技术、经营、设备、安全、环境、计量理化试验等十一个管理科室。拥有设备固定资产9000余万元，主要生产设备276台套。

（1）设备设施能力

杨园厂区的205台主要生产设备（不含焊接设备）中，90%以上的设备精度等级明显下降。1985年以前投入使用的设备为105台（51.2%），1985年-2000年间的进厂设备为10台（4.9%），2000年-2010年的进厂设备为72台（35.1%），2010年-2015年的进厂设备为18台（8.8%）。

另外，杨园厂区的现有设备中，普通机床占95%，因年久失修导致精度较低。数控设备共计32台，占杨园厂区设备总量的5.3%，占主要生产设备的11.5%。

杨园厂区的生产车间面积为25820m2，室外作业面积7500m2，库房面积6075m2。

（2）生产能力

潜艇及水面舰船产品自制设备属单件小批量配套型生产（如潜艇自制件共有2500多种类别、近20万件产品，其中除各种中、高压接头、法兰、专用螺栓等属批量产品外，60%以上属单件或小批量产品），因此设备配置需要适应性强、加工面宽。

现阶段杨园厂区自身实有生产能力在115万小时/年左右（在目前生产技术及设备条件下，一条039型潜艇的机加工作量约为35万小时，一条水面舰船的机加工作量约为5万小时），大约相当于三条潜艇和二条水面舰船机加工配套生产能力。

##### 4.2.3.10.2纲领及建设思路

（1）纲领

本项目规划纲领如下所示：

规划生产纲领表

| 序号 | 产品对象 | 纲领 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型核潜艇 | 研制1艘 |
| 2 | 小型核潜艇 | 3艘/年（批产） |

（2）建设思路

工厂杨园厂区的现有配套生产能力只能满足武昌基地3条039型系列潜艇及2条水面舰船的机加配套加工。而根据“十三五”期间工厂承接的军品任务情况，还需完成年产3条小型核潜艇的机加配套能力。

考虑到现有杨园厂区生产负荷饱满，且杨园厂区及周边已无发展用地，无法满足本次新增任务的需求。因此，本次规划方案提出，在双柳厂区新建机加中心，以满足军船配套产品的生产需要。

##### 4.2.3.10.3建设必要性

（1）小型核潜艇主要性能指标提升，对加工设备的性能和精度要求也提出了更高要求

小型核潜艇的设计潜深为450米，较现有潜艇潜深（300m）有较大的提高，属大潜深潜艇。其耐压结构采用高强度980钢代替921钢。980钢属高强度钢，其冷弯加工难度大，焊接性能差。

小型核潜艇总体所对艇用油、水、气管路系统系列阀件及相关设备提出了更高的要求，主要对小型化、重量轻、流阻小、低噪音、低震动、双密封等提出了具体的要求。

潜艇管路部件应用于潜艇各管路系统，包括海、淡水管路系统、燃油管路系统、舱底疏水管路系统、高压空气系统等。潜艇管路部件包括管子、成型管件、螺纹接头以及法兰四类产品。承压达到5Mpa，外形尺寸要求达到GB16866高精级要求。由于小型核潜艇的产品质量工艺性能较前期产品有显著提升，材料选用铜合金、双向不锈钢等。

以上变化均对小型核潜艇配套加工提出了更高的要求，现有机加工设备能力无法满足小型核潜艇配套加工需要。

（2）杨园厂区的设备老化现象严重，无法满足小型核潜艇的机加配套能力

潜艇及水面舰船产品自制设备属单件小批量配套型生产（如潜艇自制件共有2500多种类别、近20万件产品，其中除各种中、高压接头、法兰、专用螺栓等属批量产品外，60%以上属单件或小批量产品），因此设备配置需要适应性强、加工面宽。

随着新型设计的军品性能不断提高，对加工设备的性能和精度要求也越来越高。而杨园厂区的205台主要生产设备（不含焊接设备）中，90%以上的设备精度等级明显下降。1985年以前投入使用的设备为105台（51.2%），1985年-2000年间的进厂设备为10台（4.9%），2000年-2010年的进厂设备为72台（35.1%），2010年-2015年的进厂设备为18台（8.8%）。

另外，杨园厂区的现有设备中，普通机床占95%，因年久失修导致精度较低。数控设备共计32台，占杨园厂区设备总量的5.3%，占主要生产设备的11.5%。

因此，杨园厂区的生产效率和产品质量难以保证小型核潜艇配套产品生产需要。

（3）杨园厂区的现有生产负荷饱满，无法满足小型核潜艇的机加配套能力

潜艇及水面舰船产品自制设备属单件小批量配套型生产（如潜艇自制件共有2500多种类别、近20万件产品，其中除各种中、高压接头、法兰、专用螺栓等属批量产品外，60%以上属单件或小批量产品），因此设备配置需要适应性强、加工面宽。

工厂杨园厂区的现有配套生产能力为115万小时/年左右（在目前生产技术及设备条件下，一条039型潜艇的机加工作量约为35万小时，一条水面舰船的机加工作量约为5万小时），只能满足武昌基地3条039型系列潜艇及2条水面舰船的机加配套加工。而根据“十三五”期间工厂承接的军品任务情况，现武昌基地军工生产任务饱满，现有机加工配套能力只能满足武昌基地军工产品生产需要。“十三五”期间双柳基地需建造小型核潜艇，届时，现有机加工配套能力将无法满足其配套生产需要。

因此，现有杨园厂区机加工配套生产负荷饱满，无法满足本次新增纲领的任务需求。

（4）杨园厂区周边已无发展用地，无法满足小型核潜艇的机加配套能力

目前，杨园厂区占地面积10万平方米，位于武汉市区中心，厂区内各车间布置紧凑，已无预留用地；同时厂区周边均为居民用地，已无发展空间。结合工厂“十三五”统筹规划，拟在双柳基地东北角新建机加中心，并相应配置五轴加工中心、数控大型卧式车床、数控车削中心、热处理工业炉窖等工艺设备，可以满足小型核潜艇设备精密构件、船用钛合金产品、轻型设备、重型设备等的加工任务。以满足年产3条小型核潜艇的机加配套生产能力。

##### 4.2.3.10.4 工作制度和年时基数

机加工工序采用三班制，年工作250个工作日，设备年时基数5060小时。

##### 4.2.3.10.5主要建设方案

（1）任务及纲领

满足小型核潜艇研制1艘的轴类工件以及异形类工件的加工需求。

（2）产品特征

轴类工件最大外形尺寸：φ3000 × 16000（mm）

异形类工件最大外形尺寸：10000 ×10000 ×5000（mm）

最大轴类工件的外形尺寸为φ3000×16000（mm），最大异形类工件的外形尺寸为10000×10000×5000（mm），单件工件最大重量为55t。

该加工区主要加工大型长轴类部件、大型回转体、大型平面加工和大型孔系，配置设备以大重型机床为主。

生产主要工艺流程如下：

毛坯—加工—检测—组装—总装—试验—成品

典型产品加工工艺流程举例如下：

材料―材料检测―下料―划线―成形加工（压力机成形）―机加工（龙门铣加工、钻、铣、镗）―装配―焊接―钻流水孔―装配内部结构―焊接―校正―内部涂装―装阻尼板―装上壳板―焊接―校正―与舵杆试装（大型镗铣床配合）―配车舵杆（大型车床）―与舵杆拂配―划线―刨铣键槽（大型刨铣床）―拂配键―总装―报检（大型0级平台）

需进行车削加工的包括各型阀件、系统管路附件、补偿装置、连接件、液压元器件、吊装孔、典型贯穿件、门及管件、液压装置、减速器、船体安装件。

需进行镗铣加工的主要有高压阀柱、截止阀、速开阀、通海阀、舱口、舌阀等精密阀件、隐式救生平台、快漂、II舱出入舱口、VI舱出入舱口、矩形门、二孔和四孔通海阀、弹性通舱管件废物抛出装置、排气内舌阀、防波板及传动装置、实施压力机、艉轴前后轴承、艉轴隔振装置、焊接垫板、快填装置、外部装填装置等。

另外舵机减速器、双缸液压机、纵向装填装置、减速器、各型阀件等均需进行耐压、密性、疲劳、跑合、振动等各项性能试验。

以上加工/试验等工序部分可利用现有的设备进行，但是，现有设备受使用年限影响，加工精度已大幅降低，急需进行更换，相关工序工时即所需设备数量等数据如下表：

关键工序设备工时、台数计算一览表

| 序号 | 工序内容 | 劳动量（小时） |  |  | 年时基数 | 设备和工作地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位产品 | 纲领 | 合 计 |  | 名称 | 型号 | 规格 | 计算数 | 采用数 | 负荷率 |
| 1 | 车前管、中管端面、法兰、锥面 | 8732 | 1 | 8732 | 5060 | 中型数控车削中心 | PUMA2100S | φ500 | 1.73 | 2 | 86.3% |
| 2 | 车壳体、法兰外圆及螺纹 | 9650 | 1 | 9650 | 5060 | 车铣复合中心 | PUMA2600 | φ630 | 1.91 | 2 | 95.4% |
| 3 | 支架连接部位铣削 | 9356 | 1 | 9356 | 5060 | 数控卧式加工中心 | HS4-4R | 630 | 1.85 | 2 | 92.5% |
| 4 | 筒体回转台的斜面、凹口铣削 | 9156 | 1 | 9156 | 5060 | 数控卧式加工中心 | EC-1600 | 800 | 1.81 | 2 | 90.5% |
| 5 | 三联阀柱的阀体各面的铣削 | 4725 | 1 | 4725 | 5060 | 数控五轴联动加工中心 | DMU-85 | 500 | 0.93 | 1 | 93.4% |
| 6 | 前管、壳体的镗孔 | 4878 | 1 | 4878 | 5060 | 数控龙门五轴加工中心 | CMS35/10000 | 3.5m*10m | 0.96 | 1 | 96.4% |
| 7 | 管件、法兰切割 | 4325 | 1 | 4325 | 5060 | 数控高压水射流切割机 | FLOW 5030 | 3m*5m | 0.85 | 1 | 85.5% |
| 8 | 钛合金件焊接 | 4572 | 1 | 4572 | 5060 | 等离子复合焊接系统 | PM320A | 320A | 0.90 | 1 | 90.4% |

（3）车间面积

根据上述关键工序的工艺工时计算，拟配备的设备及各设备所需占地面积如下：

拟配备的设备及所需的占地面积

| 序号 | 设备名称 | 主要技术（性能）指标 | 国别 | 单位 (台/套) | 数量 | 占地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型数控车削中心 | PUMA2100 | 进口 | 台 | 2 | 18 |
| 2 | 车铣复合中心 | PUMA2600 | 进口 | 台 | 2 | 42 |
| 3 | 数控卧式加工中心 | HS4-4R | 进口 | 台 | 2 | 96 |
| 4 | 数控卧式加工中心 | EC-1600 | 进口 | 台 | 2 | 111.8 |
| 5 | 数控五轴联动加工中心 | DMU-85 | 进口 | 台 | 1 | 41.25 |
| 6 | 数控龙门五轴加工中心 | CMS35/10000 | 进口 | 台 | 1 | 160 |
| 7 | 数控高压水射流切割机 | FLOW 5030 | 进口 | 台 | 1 | 48 |
| 8 | 等离子复合焊接系统 | PM320A | 进口 | 套 | 1 | 60 |
| 9 | 传动系统综合试验装置 |  | 国产 | 套 | 1 | 176 |
| 10 | 阀件综合试验装置 |  | 国产 | 套 | 2 | 192 |
| 11 | 内压密封试验装置 | 气压60MPa | 国产 | 套 | 1 | 53.5 |
| 12 | 外压围井 | 10MPa | 国产 | 套 | 1 | 288 |
|  | 小计 |  |  |  | 17 | 1286.55 |

依上表，设备所需的最少占地面积为1286.5㎡，考虑设备间距、厂房柱间距、车间通道等必须的辅助面积约占20%，所需的车间面积为1286.5÷80%=1608㎡。设备布置详见专用设备制造间工艺设备布置图。

（4）主要设备说明

1）车削设备

小型核潜艇生产中各型阀件、系统管路附件、补偿装置、连接件、液压元器件、吊装孔、典型贯穿件、门及管件、液压装置、减速器、船体安装件等，需要采用车削加工的方式进行。

潜艇管路部件应用于潜艇各管路系统，包括：海、淡水管路系统，燃油管路系统，舱底疏水管路系统，高压空气系统等。潜艇管路需机加工的部件包括管子、成型管件、螺纹接头以及法兰四类产品。现有型号的管路压球，承压达到5Mpa,外形尺寸达到GB16866高精级要求，新型号潜艇其材料有铜合金、双向不锈钢等，产品质量、工艺性能要求均较现有产品有大幅提升。

工厂现采有35台C6140\C6163普通车床、20台简易数控车床，共计55台设备进行加工。其中48台为为2000年之前的设备，加工产品精度一致性差、离散性大；运行不稳定，对人员技能要求高；转序工艺多，累积误差大。

为保证产品加工质量，利用现有设备进行加工，一道工序往往需要多次装夹、反复校正、依靠老工人的丰富经验才可达到设计精度要求，所需工时长、效率低。为保证新产品工艺质量要求，避免因多次装夹造成加工累积误差，提高工件的加工精度。同时简化加工工艺流程，提高加工效率。通过测算分析，利用现有部分性能尚好的7台设备，添置4台性能优良的数控车削中心，通过优化工艺和各种管理流程，可以完成该类型产品首制任务。

拟配备性能与PUMA2100匹配的中型数控车削中心2台，性能与PUMA2600匹配的车铣复合中心2台。

2）镗铣设备

需进行镗铣加工的主要有高压阀柱、截止阀、速开阀、通海阀、舱口、舌阀等精密阀件。工厂现有的主要加工设备为上世纪70年代投入使用的普通镗床、普通车床、立式铣床、和3台数控镗床，由于加工机床使用年限长，加工精度缺失，为保证加工精度需进行多工序转序加工。

新型潜艇对高压阀柱、截止阀、速开阀、通海阀、舱口、舌阀等精密阀件具有小型化、轻量化、小流阻、低噪音、低震动、双密封等特点，且其静音性、耐火性、重量控制、密封性能、承压能力及工作压力、耐腐能力均较现役艇有大幅提升；在材料方面，高强度、高硬度材质应用更加广泛；在阀件加工尺寸精度、形位公差、粗糙度要求也将更加严格。

目前在制造阀体、阀杆、导向阀瓣等重要零部件时，采用的是普通车床和铣床加工，反复装夹次数多，精度难于控制的现象将更加突出，因此急需配置数控卧式加工中心、数控五轴联动加工中心等高精度复合加工设备，在同台设备上一次装夹完成车、铣、镗加工，提高阀件加工精度，满足新产品研制加工要求。

拟配置数控卧式加工中心HS4-4R型和EC-1600型各两台、数控五轴联动加工中心DMU-85型1台。

3）龙门加工中心

潜艇中隐式救生平台、快漂、II舱出入舱口、VI舱出入舱口、矩形门、二孔和四孔通海阀、弹性通舱管件废物抛出装置、排气内舌阀、防波板及传动装置、实施压力机、艉轴前后轴承、艉轴隔振装置、焊接垫板、快填装置、外部装填装置等需采用龙门加工设备进行加工。

典型加工产品为隐式救生平台，其筒体内外均为变截面设计，现加工工艺先用镗床分段加工，再人工用靠模进行拂配成型。另一典型产品为纵向装填装置，该装置是艇内艏舱用于装雷的重要部件，其与存放架装置、复式滑车装置、吊运装置等一并实现雷弹在艇内的转运和装雷动作。雷弹纵向装填装置的螺母与螺杆的螺旋运动副、螺母与T型梁滑动运动副、螺母与弹簧套筒碰撞、齿轮箱齿轮运动副和液压马达等环节精度不足是影响潜艇噪声的主要因素之一。纵向装填装置框架结构由T型梁组成，T型梁长度为8.7m，表面粗糙度达Ra1.6μm，直线度为0.06/1000。T型梁为典型的薄壁件，焊后加工精度不易控制。现有的加工方式是采用龙门刨床，但是其加工变形大、加工表面粗糙度和直线度很难达到产品工艺要求，加工完后需要有丰富经验的员工进行长时间手工拂配，才能勉强达到工艺要求。

为保证产品质量，降低快填装置运行噪声，拟配备数控龙门五轴加工中心1台，确保隐式救生平台、纵向装填装置等部件的加工满足设计精度要求。

4）水切割设备

潜艇的水上排气外舌阀、通气管止回操纵废气舌阀、进气外舌阀、通气管排气外舌阀、低压废气双向舌阀、进排气舌阀集中润滑管路、通气管排气压力测量及疏水管路、排气管路冷却水管、信号浮标装置，各种钛合金安装螺栓、螺母、垫圈等部件，均有切割加工需求，其中70余种管段、约200件法兰下料，外形尺寸精度±1mm，边缘斜度±0.5mm，要求下料部位无氧化。

工厂现主要采用离子切割机切割，等离子切割后表面会出现氧化区，需行机加工切除，该方法所质量差、耗料大、工序多、效率低。为提高工件加工精度与效率，拟新增数控高压水射流切割机1台。

5）焊接设备

潜艇的管系中柴油机进排气管路中单根管的纵向对接焊接、管段组焊对接焊接及管段与法兰的角接焊接，包含50余种管段及多部位多方位焊接，焊接后的无损检测按JB/T4730.5执行，需达到Ⅰ级合格。应急救生浮标中盖板与上围栏，盖板与支撑环、侧板与支撑环三道焊缝后续无损检测按JB/T4730.2执行，需达Ⅱ级合格。

现有的部件的焊接主要采用氩弧加气罩手工焊接，效率低、焊接质量差、钛合金保护差有发兰现象。因此工厂拟新增等离子复合焊接系统1台，满足钛合金部件焊接要求。

6）试验设备

潜艇的舵机减速器、双缸液压机、纵向装填装置、减速器、各型阀件等部件在正式模块化组装前均需进行耐压、密性、疲劳、跑合、振动等各项性能试验，主要包括传动系统试验、阀件综合试验、内压密性试验、外压试验等

工厂现有的模拟运动装置和传动系统综合实验装置都是简易台架，无数字监控、检测系统等配套设备，检测数据依靠压载铁推算而得，数据测量精度低，易受人为因素影响。运动部件是潜艇的核心部件，新型潜艇的研制其各项指标要求精度较高，需有精确的检测、监控系统，因此拟配置传动系统综合试验装置1台。

工厂现无阀件综合试验装置，主要利用加压泵进行检测，效率低、可靠性差，无法检测阀件运动可靠性，因此拟添置阀件综合试验装置2台。

另根据新型号产品的试压要求，工厂拟配置内压密封试验装置1台、外压围井1台。